Charlyrobot (2002/2003)
 

Pour cette nouvelle année, nous avons poursuivi notre PPe CHARLYROBOT. Cette fois-ci, nous avons usiné une pièce. Notre étude sera donc portée sur les différentes étapes permettant la réalisation d'un usinage : Utilisation de SolidWorks et de Charlygraal 3D.
 I/ SOLIDWORKS
SolidWorks est un logiciel de CAO (conception assisté par ordinateur).Grâce à lui, nous pouvons modéliser une pièce, c'est à dire la dessiner entièrement.
Pour notre projet, nous avons modélisé un support capteur pour un système de notre labo. 
 


Voici la pièce complètement modélisée
La partie CAO de notre PPe s'est faite grâce à SolidWorks. Après avoir pris les mesures sur la pièce réelle, nous avons pu modéliser celle-ci. La pièce étant modélisée, il faut passer à sa conception. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel Charlygraal 3D. Ce logiciel ne peut pas lire les fichiers directement importés de SolidWorks, il faut donc modifier le format de la pièce avant de passer à sa conception.
II/PASSAGE DE SOLIDWORKS A CHARLYGRAAL 3D
    Tout d'abord, il faut ouvrir une page de mise en plan et la page de la pièce. Puis il faut faire glisser la pièce vers la page de mise en plan, on obtient ainsi les 3 vues de la pièce. Après avoir effacer les vues de cotés, il faut vérifier l'échelle ( 1:1 ) et ensuite enregistrer sous le type de fichier "Dxf Files (*.dxf)" : c'est ce format qui sera lu par Charlygraal. Dans la fenêtre option, la version doit être R12 et la case "Projection personnalisée SolidWorks vers DXF" doit être cochée. Il ne reste plus qu’à enregistrer.
    Le format de la pièce étant maintenant lisible par Charlygraal 3D, on peut lancer celui-ci et ouvrir le fichier correspondant à la pièce. Pour cela, il faut sélectionner dans la fenêtre type "Fichiers d'Exchange AutoCAD (*.dxf)". Une fois la pièce apparut, on doit dimensionner le brut, en cliquant sur le bouton droit de la souris. Les dimensions du brut doivent bien sûr être plus grandes que celles de la pièce. Ensuite, le dessin doit être centrer : en cliquant sur l'icône "Zoom sélection", puis sur "Propriétés".Dans le tableau qui apparaît on doit indiquer la distance entre le coin du dessin et celui du brut.
III/FAO: Conception Assistée par Ordinateur
    Une fois la pièce dimensionnée et centrée il ne reste plus qu'a cliqué sur l'icône FAO. Maintenant il faut décrire l'usinage, c'est à dire indiquer les contours à usiner, les différentes fraises à utiliser, les vitesses de déplacement de la broche, des axes, la profondeur de passe... Dès que les différents paramètres ont été entrés, il faut placer la pièce et cliquer sur USINAGE
