Destructeur d’aiguille : le capteur IR

SSI

[image: image1.wmf]Grandeurs physiques

Informations sensorielles

Chaîne d’information

Énergie

électrique du 

réseau 220V

Énergie mécanique de translation 

d’effecteur

Chaîne d’énergie

corps de la seringue

Seringue susceptible d’être  contaminée

Partie susceptible d’être 

contaminée versée dans le bol 

receveur

Grandeurs physiques

Informations sensorielles

Chaîne d’information

Énergie

électrique du 

réseau 220V

Énergie mécanique de translation 

d’effecteur

Chaîne d’énergie

corps de la seringue

Seringue susceptible d’être  contaminée

Partie susceptible d’être 

contaminée versée dans le bol 

receveur


Compétences attendues :
· JUSTIFIER un choix de capteur

· IDENTIFIER la nature de l'information délivrée par le capteur.

· MEsurer les signaux en divers points de la chaîne d’acquisition.

· Décrire et représenter l’évolution du signal le long de la chaîne.

Savoirs et Savoirs-faire associés :

· B31– Les capteurs:.




Caractéristiques d’entrée et de sortie)




Pour les solutions constructives


Détection avec ou sans contact

· B32– Le conditionnement du signal :
Le signal et son évolution temporelle
Principales fonctions de conditionnement du signal (amplification, mise en forme, filtrage)

Pour les solutions constructives

Détection avec ou sans contact

Matériel nécessaire :

· Platine Détection de l'embase d'aiguille.

· GBF, Oscilloscope , voltmètre
Commentaires :

· L'élève observe la transformation du flux de donnée informationnel en vue d'un traitement numérique ultérieur.

I. Le destructeur d’aiguille SPAD

1.1 Approche globale du système.

[image: image2.png]



1.2 Domaine d’étude : La chaîne d’information.
1.2 Domaine d’étude : La chaîne d’information.

[image: image3.png]



[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]



[image: image7.png]


[image: image8.wmf]VOIE CH1

VOIE CH2

Base de temps

                      s/DIV

Amplification voie1

                     V/DIV

 AC        DC         0 

Base de temps

                      s/DIV

Amplification voie2

                     V/DIV

 AC        DC         0 

[image: image9.wmf]VOIE CH1

VOIE CH2

Base de temps

                      s/DIV

Amplification voie1

                     V/DIV

 AC        DC         0 

Base de temps

                      s/DIV

Amplification voie2

                     V/DIV

 AC        DC         0 


[image: image10.wmf]VOIE CH1

VOIE CH2

Base de temps

                      s/DIV

Amplification voie1

                     V/DIV

 AC        DC         0 

Base de temps

                      s/DIV

Amplification voie2

                     V/DIV

 AC        DC         0 


[image: image11.wmf]VOIE CH1

VOIE CH2

Base de temps

                      s/DIV

Amplification voie1

                     V/DIV

 AC        DC         0 

Base de temps

                      s/DIV

Amplification voie2

                     V/DIV

 AC        DC         0 


[image: image12.wmf]VOIE CH1

VOIE CH2

Base de temps

                      s/DIV

Amplification voie1

                     V/DIV

 AC        DC         0 

Base de temps

                      s/DIV

Amplification voie2

                     V/DIV

 AC        DC         0 

[image: image13.wmf]VOIE CH1

VOIE CH2

Base de temps

                      s/DIV

Amplification voie1

                     V/DIV

 AC        DC         0 

Base de temps

                      s/DIV

Amplification voie2

                     V/DIV

 AC        DC         0 





La chaîne d'information du destructeur d'aiguilles reçoit en entrée une grandeur physique provenant du capteur de détection de présence d'embase d'aiguille. Une structure électronique située en aval de ce capteur assure la conversion en signal exploitable.

Par relevé expérimental au sein des fonctions acquérir et convertir de la chaîne d'information, nous voulons répondre au problème technique suivant :

Comment transformer une grandeur physique en une grandeur exploitable par un microcontrôleur ?
I. Diagramme FAST de description de la chaîne d’information du destructeur d’aiguilles :

La chaîne d’information du destructeur d’aiguilles peut  se décomposer selon le diagramme FAST représenté ci-dessous :


II . ETUDE DE LA FT : DETECTER LA PRESENCE D’EMBASE D’AIGUILLE

(FT = fonction technique)


Le destructeur d’aiguilles utilise un capteur infrarouge constitué d’une diode émettrice et d’une diode « réceptrice ». En réalité deux diodes émettrices  sont utilisées, une en tant que telle et une  en tant que diode « réceptrice ». Le capteur est alimenté par un signal rectangulaire fournit par le microcontrôleur sur sa broche de port PB7.

Pour la mise en œuvre du système, on utilisera une tige plastique ou un objet opaque pour simuler la présence d’une embase d’aiguille.

( Repérer physiquement sur le système le capteur permettant de détecter l’embase (diode émettrice + diode réceptrice), puis repérer sur le document réponse n°1 à l’aide de flèches cet emplacement.

Rep : Voir doc réponse 1
( Nommer le principe de détection employé. (Inductif, barrage, reflex, contact ?)
( Répondre sur doc 1
( Justifier le choix de ce type de capteur. 
( Répondre sur doc 1

( Justifier d’un point de vue industriel l’utilisation de deux diodes émettrices (la deuxième jouant le rôle de diode réceptrice)
MESURES :  On utilisera la platine d’essais mise à disposition, une cale en plastique simulera la présence d’embase. 

Les relevés seront dessinés sur le document réponse n°2.

( Injecter sur l’entrée PB7 un signal rectangulaire 0 – 5V de fréquence 12KHz, de rapport cyclique (=0,5. (on utilisera la sortie TTL du GBF)
On désire visualiser la composante continue puis la composante alternative présentes au point test PT1 lorsqu’une embase est absente.

( Relever à l’oscilloscope en mode DC en concordance de temps les signaux présents au point test PB7 et PT1. 

( Relever à l’oscilloscope  en mode AC la composante alternative présente au point test PT1.

( Caractériser le signal obtenu au point test PT1 (fréquence, tension) lorsqu’une embase est absente (indiquer clairement les valeurs des tensions et fréquence sur votre graphe)
( Observer l’évolution de cette composante alternative lorsqu’on présente une embase au niveau du capteur. Caractériser alors le nouveau signal (Répondre directement sur doc réponse 2)
( Quelle différence existe-t-il entre le mode AC et le mode DC ? (Répondre sur doc 2)
III . ETUDE DE LA FT : CONVERTIR EN SIGNAL EXPLOITABLE



L’oscilloscope sera synchronisé par rapport au signal du point test PB7, le relevé des signaux sera réalisé en concordance de temps  avec ce même signal.

ETUDE DE LA FT .: Extraire la composante alternative :

Après lecture du diagramme FAST simplifié ci-dessus.

( Quelle est la composante du signal représentative de la présence de l’embase ? (Répondre sur DOC 2)
( Sur le document réponse n°3 et pour les deux cas possibles : embase présente ou absente :
( Relever à l’oscilloscope le signal au point test PT2.

ETUDE DES FT : , Amplifier et filtrer la composante alternative , Détecter la valeur crête du signal  :

( Sur le document réponse n°3 et pour les deux cas possibles : embase présente ou absente :



( Relever à l’oscilloscope le signal au point test PT3.
( Relever à l’oscilloscope  le signal au point test PT4.

( Caractériser dans les deux cas l’information délivrée en sortie du système de détection de la valeur crête (point test PT4). (Répondre DOC 3) 
ETUDE DE LA FT : Comparer avec une tension de seuil prédéfinie :

( Cette fonction permet de comparer les niveaux de tension présents aux points tests PT4 et PT5.



PT6 sera proche de 5V si  U(PT5) > U(PT4)



PT6 sera proche de 0V si  U(PT5) < U(PT4)

Pour les deux cas possibles, compléter le tableau de synthèse situé en document réponse n°3 en effectuant les mesures suivantes :

( Relever au voltmètre la tension continue présente au point test PT4.

( Relever au voltmètre la tension continue présente au point test PT5. 

( Relever au voltmètre la tension continue présente au point test PT6.

ETUDE DE  LA FT : Adapter le signal à un niveau logique :

Le microcontrôleur reçoit l’image informationnelle de la présence d’aiguille sur sa broche de port PA2.

( Pour les deux cas possibles, compléter le tableau de synthèse situé en document réponse n°3 en effectuant la mesure suivante :

( Relever au voltmètre la tension continue présente au point test PA2.

IV . SYNTHESE

La chaîne d’information simplifiée de détection de l’embase peut être représentée de la façon suivante :

( Quels types de signaux  sont émis ou reçus par le microcontrôleur ?

Rep :

( Quels types de signaux  sont  traités par  le bloc acquérir ?

Rep :

( Justifier la fonction adapter du bloc acquérir.

Rep :

( A l’aide du diagramme FAST, du schéma fonctionnel de la chaîne d’information et des mesures effectuées, justifier pour chaque bloc les caractéristiques d’entrée/sortie.








(Indiquer les amplitudes et périodes  des signaux ainsi que la valeur de la composante continue)
Quelle différence entre le mode AC et DC ? :…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
Quelle est la composante du signal représentative de la présence de l’embase : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( Caractériser dans les deux cas l’information (amplitude du signal) délivrée en sortie du système de détection de la valeur crête (point test PT4) : 



Principe de détection :











Intérêt de ce type de capteur :




















L’étude porte sur le conditionnement du signal de détection de l'embase en vue d'un traitement  numérique à l'aide d'un microcontrôleur.





Intérêt d’utiliser deux diodes identiques pour fonction émettrice et réceptrice :

















�





CONVERTIR


en signal exploitable








  ACQUERIR


capteurs








TRAITER


microcontrôleur








COMMUNIQUER








� EMBED MSPhotoEd.3  ���





�





� EMBED MSPhotoEd.3  ���





SAISIR un phénomène physique





TRAITER les signaux générés





GERER le processus





CONVERTIR en signal exploitable





Détecter la présence d’embase d’aiguille





Détecter des valeurs max de couple 





EMETTRE des données sensorielles





Emettre un son





Emettre une information lumineuse





Détecter des états thermiques limites





Extraire la composante alternative





Amplifier et Filtrer la composante alternative





Détecter la valeur crête du signal





Adapter le signal à un niveau logique





Comparer avec une tension de seuil prédéfinie





Détecter la présence d’embase d’aiguille





SAISIR un phénomène physique





GERER le processus





Comparer avec une tension de seuil prédéfinie





Adapter le signal à un niveau logique





Détecter la valeur crête du signal





Amplifier et Filtrer la composante alternative





Extraire la composante alternative





CONVERTIR en signal exploitable





GERER le processus





ACQUERIR


(carte électronique)





TRAITER


(microcontrôleur)





Embase présente ?





PA2





PB7





TRAITER


(microcontrôleur)





Embase présente ?





PA2





PB7





Capteur


IR








Traiter, adapter





Ordres émis à la chaîne d’énergie





Ordres émis à la chaîne d’énergie





DOCUMENT REPONSE N°1





�





��





�





U ( PB7 ) même signal que l’écran ci dessus





U ( PT1 )





�





EMBASE ABSENTE





U ( PT1 )








U ( PB7 )





DOCUMENT REPONSE N°2





DOCUMENT REPONSE N°3





�
U (PT4)�
U (PT5)�
U (PT6)�
U (PA2)�
�
EMBASE PRESENTE


�
�
�
�
�
�
EMBASE ABSENTE


�
�
�
�
�
�






EMBASE PRESENTE





EMBASE ABSENTE





�





�





CH1 = U (PT2)	





CH1 = U (PT2)	





�





�





CH1 = U (PT3)	CH2 = U (PT4)





CH1 = U (PT3)	CH2 = U (PT4)





Détecter une embase





Extraire la composante alternative








Comparer avec une tension de seuil prédéfinie





Amplifier


 et 


filtrer





Détecter la valeur crête du signal





Adapter le signal à un niveau logique





Élaborer une tension de référence





PT1





PT3





PT2





PT4





PA2





PB7





PT5





PT6





SCHEMA FONCTIONNEL DE LA PLATINE DETECTION DE L’EMBASE








DESTRUCTEUR D'AIGUILLES SPAD


DESTRUCTEUR D'AIGUILLES SPAD


DESTRUCTEUR D'AIGUILLES SPAD


DESTRUCTEUR D'AIGUILLES SPAD





SCHEMA  DE LA PLATINE D’ESSAIS 


SCHEMA  DE LA PLATINE D’ESSAIS 





CARTE DETECTION DE L’EMBASE D ‘AIGUILLE 


CARTE DETECTION DE L’EMBASE D ‘AIGUILLE 





+





_





+





_





R17





D6





C7





R11





R9





C6





D3





C12





D12





C5





R10





IC2A





IC2B





D5





R8





R7





R6





+5V





GND





PB7





PT1








PT2





PT3





PT4





PT6





&





PA2





PT5





GND





IC4A





ALIMENTATION DES CIRCUITS INTEGRES COMPRISES ENTRE 0 et 5V


ALIMENTATION DES CIRCUITS INTEGRES COMPRISES ENTRE 0 et 5V
























































































































































































































































































































































PAGE  
7
Lycée Louis Payen


_1115237446.bin

_1115237674.bin

